Funkcionālo un loģisko shēmu modelēšana, RTR532

I2C controller

Bogdans Žukovskis 161REC020

Teorija

I2C tas ir sinhrona, 8 bitu, secīga saskarne starp integrālam shēmām, kuri ir tuvu viens otram. Tas ir 2 vadu kopne. Ātrumi [100 kbps : 5 Mbps]. Saskarne ir open drain veidā, tāpēc pull up rezistori ir nepieciešami. SDA – bidirectional , SCL – unidirectional (no master puses), neskaitot clock stretch momentu.

Stipras puses:

- 2 vadi

- Acknowlegement bits protokolā

- Vairāk nekā viens masteris (kursa darba ne tiek ievērots)

Vājas puses :

- Ātrums

- Pull-up rezistori

- Protokola sarežģītība (cmp to SPI, UART)

Ģenerāla struktūra izskatās sekojoši:

Protokola apraksts:

Dati tiek sūtīti pa 8 bitu grupām. Pēc katras ack bits ir vadīts pie ‘0’ no slave puses. Datu parsutišana (var but gan viens baits , gan, protams, vairakie) ir starp starta un beigu secībam. Abiem piemit ipasiba ka SCL jābut “1” . Tomēr Starta secībai – SDA jābūt ‘0’, bet Beigu secībai – SDA jābūt “1”. No tam izriet idle stāvoklis, kamēr gan SCL gan SDA ir “1”. Protams no master puses.

Par katra baita pārsūtīšanu.

MSB iet pirmais. Kamēr masteris sūt kaut-ko slave ir Z stāvokļi. Pēc 8. bita masteris aizej Z stāvokļī lai slave varētu atsūtit ack bitu ‘0’ (flow control). Lasišanas procedurā masteris atsut ack ‘0’ pēc katra baita. Pēc pedeja baita ir jāatsūt no-ack bitu ‘1’. Dati tiks paradīti uz SDA linijas kritošā taktēšanas frontē un tiks lasitas augošā.

Svarīgi ir arī pieminēt par vertībam kuri ir noradīti attēlā , kā T1, T2, T3. Tas vertības ir noradītas konkrētas ierices datu lapā un tos vajag respektēt.

Protokola likumi ir skaidri redzeti uz zimējumā. Protokola likumi zema abs limeni vienmer ir identiski , tomēr augstas abs limena I2C protokola izmantosana varetu atkariba no ierices.

Informācijas daudzums ir pietiekams lai sākt projektēšanas posmu.

Augstas abstrakcijas plānošana, implementēšanas soļu apraksts un koda piemēri

Zinot galvenās interfeisa īpašības ir iespējams sākt plānot sistēmu no augstas abstrakcijas līmeņa un strukturāla skata.

Lai uzsākt projektēšanu no testbench apraksta ir jāizdomā vai jāpaņem kaut-kādu reālu ierīci ar reālo adresi un iespējamam konfigurācijām. Izdomāsim abstrakto kanonisko ierīci ar adresi SLAVE_ADDRES - 0110101 un lai tai ierīcei būs trīs konfigurācijas reģistri – CR0, CR1 un CR2, kurus jāsakonfigurē pēc kārtas, secīgi. Konkretizēsim no master puses - uz ierīci var atsūtīt tas reģistru vērtības – paradot uz SDA adresi, pēc tam write komandu un pec tam 3 reģistru vērtības. No ierīces var ari nolasīt tas reģistrus – paradot uz SDA adresi un read komandu. Tātad I2C kontrollerim jāspēj ierakstīt un nolasīt no ierīces 3 reģistrus pa I2C līnijām. Varam apzīmēt I2c kontrolleri un emulated slave no augstas abstrakcijas līmeņa sekojoši

- Pic. I2C and emulated slave interaction interfaces

Lai labāk saprast testbench interfeisa signālus varam shematiski attēlot SDA līnijas stāvokļus atkarība no kontrollera ieejas signāliem

- SDA linijas stavokļi atkarība no ieejas signāliem

Ņemot vēra to, ka interfeiss ir secīgs, ar atkārtojamo raksturu, un vairākiem līdzīgiem vai vienādiem(bitu pārsūtīšana) posmiem ir ērti uzprojektēt to veidā, kur specials, konkrētai ierīcei domāts pointer kontroles SDA un SCL līniju stāvokļus. Pointer secīgi aizies starp visam iespējam līnijas stāvokļiem kamēr pārējais VHDL kods nodrošinās SDA un SCL vajadzīgus stāvokļus. Pointer var tikt uzprojektēts ar rekonfigurācijas iespējam , tad viņam būs iespēja kontrolēt SDA un SCL līnijas jebkurai vai gandrīz jebkurai ierīcei. Šeit autors neaizies ārpus izdomātas ierīces piemēra laika trūkuma dēļ. Tātad, shematiski jau no strukturāla skata I2C kontrolleris varētu izskatīties sekojoši:

- Ideja FSM planošanai ir sekojoša

- Strukturala ideja ir sekojoša

Izeja ir atkarīga ne tikai no stavokļa bet arī no Timer vertības.

- FSM pointer I2C kontrollerim

Testbench planošana.

Lai definēt I2C kontrollera interfeisu definētos nosacījumos VHDL valodā, jāuzraksta testbench vīdi. Testbench pats pa sevi ir kaut-kāda moduļa interfeisa pārbaude. Ja interfeiss modulim strādā tā, kā domāts var secināt ka iekšēji definēts funkcionāls (gan uzvedības, gan strukturāla skatā) pārbaudāmam modulim ir pareizs. Tāda veida var pārbaudīt jebkādu sistēmu jebkāda abstrakcijas līmeņi.

- Testbench vispārīga shēma

Stimuli generator tiek definēts no plānota kontrollera ieejas interfeisa.

Pirmkārt, reset un clk signāli būs definēti triviāla veidā.

- Reset un clk stimuli

Otrkārt, Wr un Rd signālu sēcība būs definēta tā, ka no sakuma ir jāieraksta CR0, CR1, CR2 vērtības, pēc tam jāizlasa tas. Tātad, no sakuma Wr ir ‘1’, pēc stingri definēta laika (takts periodu) Rd ir ‘1’.

- Wr un rd stimuli

- Write_data stimuli

DUV ir I2C kontrolleris.

Template generator ir daļa kurā tiek saģenerētas sagaidāmas signālu vērtības pēc DUV. Mūsu gadījumā tas varētu būt tieši lasīšanas dati. Katrs jauns read_data signāls vai read_data registra vertība – būs definēts i2c kontrollera projektešanas gaitā.

- Template generator

Efektīvāk ir savienot starpsavienojamus procesus ar ‘transaction atribūtu, bet vienkāršas laika konstantes arī pilda savu funkciju. Konstantu kļūdas būs redzami grafikos. Bet  tas var arī būt DUV izraisītas kļūdas – jāizanalizē katru konkrēto gadījumu. Lai mazināt mehānisko analizēšanu jāuztaisa pēc iespējas vairāk automātikas.

Komparators salīdzinās lasīšanas datus no ComapreReg ar ierakstīšanas datiem, tas darbības rezultāts dos galīgo  iespēju secināt cik pareizi strādā DUV.

- Rezultatu un ieejas datu salidzinājums

Tāda veida rupja testbench konstruēšana pirms galvenā moduļa koda rakstīšanas palīdz pieverst uzmanību galvena moduļa interfeisam, un turet to galva , kamēr iet galvena moduļa FSM attistība un koda rakstīšana. Testbench kods drīkst attistīties paralēli ar galvena moduļa kodu rakstīšanu.

Kods

I2C kontrollera kods izriet no pointer stāvokļu diagrammas un idejas, ka pēc pointera vērtībām kontrolēsies I2C līnijas.

Tātad :

Interfeiss

- Pointer_out atvieglo testbench aprakstu.

Pointer FSM un SDA\SCL izejas logiku ir vienkaršak apskatit koda failos.

Fragmenti izskatas sekojoši:

- Pointer FSM

- Out logika

- Izejas registris

Galejas simulacijas kods bija ieverojami pamainits un atvieglots salidznot ar to , kas bija paradits pirms tam. Bija noskaidrots ka ir svarīgi sekot ‘Z’ liniju stavoklim.

Testbench ir realizēts bez komporatora un template generatora daļam. Verifikacija tika taisīta , spriežot pēc grafika rezultātiem – tas ir pieļāujami neliela projekta dēl.

- Wr un rd stimuli

- Write_data stimuli

Grafiskie rezultāti izskatas sekojoši :

- Grafiski rezultāti

Apakša ir redzamas konstantes kuras tiks izmantotas ka ierakstīšanas dati un lasīšanas reģistru vertības – tas vērtības ir skaidri redzamas uz SDA līnijas. WR un RD sakumā , abos gadījumos uz SDA ir redzama SLAVE ADRESS konstante. Idle stāvokļi SCL un SDA ir “1” . Tomēr ir redzamas vietas kur SDA ir Z un vai nu X , vai nu U (gruti saprast jo ir uz edge). Tas varētu būt dēļ vairākiem nosacījumiem , kur uz linijas jābūt  Z  stāvokļim. Tajos nosacijumus ir labak jāizannalize lai nebutu starpkonfrontāciju.

Neskaitot neskaidrīu ar Z stavokliem, var secināt , ka uzdevums ir paveikts.

RTL shēma izskatas sekojoši :

Projekta faili un hierarhija

Projekts ir realizēts ar 2 failiem – top.vhd un top_tb.vhd

Secinājumi

Funkcionala simulacija ļauj spriest , ka projekts ir izpildits , bet ne līdz ideala stāvokļa. Paveikta darbā bija atklāts svarīga nianse saistība ar Z staāvokļiem simulācijā. Ja ir vairākie signāla vertību provokatori un tiek izmantoti Z stavokļi, tad provocejot vertību no viena galā , otrā jābūt Z.